Actividad 1: Definición técnica de los requerimientos de red y selección de los componentes de hardware requeridos

En concordancia con la primera fase de la metodología de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD) orientada a la Planificación de Requisitos, se definen las especificaciones técnicas de la red y se seleccionan los componentes físicos. Para garantizar la alineación con la arquitectura de referencia ISO/IEC 30141, los requerimientos obtenidos a través de la literatura se clasifican en funcionales (Capacidades) y no funcionales (Características del Sistema) y se organizaron en base a los dominios especificados por la normativa.

- Definición de Requerimientos

La definición de los requisitos se realizó mediante una revisión de la literatura, complementada con el análisis comparativo de proyectos similares. Como resultado de este proceso, se identificaron 27 requisitos (21 no funcionales y 6 funcionales), clasificados en los cinco dominios contemplados por la normativa.

Dominio de Entidades Físicas (PED)

Este dominio representa el entorno físico real que es objeto de observación e interacción. En el contexto de este proyecto, el PED corresponde a la maqueta física a escala, la cual simula las condiciones agronómicas (humedad, temperatura, luminosidad y pH) de un cultivo de ciclo corto.

| ID | Descripción | Tipo |
| --- | --- | --- |
| R01 | La maqueta física debe estar construida a escala, con dimensiones adecuadas (57,5 cm x 30 cm) para un entorno de escritorio o laboratorio, permitiendo su manipulación y traslado seguro por una sola persona. | No Funcional |
| R02 | La maqueta física debe contener un sustrato o suelo real y retoños de siembra que represente las condiciones de un cultivo de ciclo corto, permitiendo la manifestación y retención de variables físicas y químicas (humedad, temperatura, y pH) que puedan ser medidas por sensores. | No Funcional |
| R03 | La maqueta física debe alojar de forma práctica los sensores requeridos (humedad del suelo, pH, luminosidad y temperatura) para permitir la medición directa de las variables del entorno simulado. Para mayor detalle de los sensores ver la sección de componentes #. | No Funcional |
| R04 | La estructura de la maqueta física debe facilitar la alteración manual y controlada de sus variables ambientales (por ejemplo, permitir el riego manual o cambiar la exposición a la luz) para poder generar variaciones en las lecturas de los sensores. | No Funcional |
| R05 | El entorno de pruebas físico debe permitir la observación de variaciones ambientales de forma segura sin riesgo de daño por intemperie. | No Funcional |

Dominio de Detección y Control (SCD)

Este dominio abarca los dispositivos de hardware ubicados en el borde (Edge) de la red, responsables de interactuar directamente con el entorno físico. Para este prototipo, el SCD está conformado por el microcontrolador de bajo consumo (nodo local ESP32) y el conjunto de sensores agro climáticos. Su función principal es adquirir, digitalizar y empaquetar las magnitudes físicas para su posterior transmisión.

| ID | Descripción | Tipo |
| --- | --- | --- |
| R01 | Los sensores seleccionados deben operar con configuraciones adecuadas (distancia-altura y ubicacion) para reflejar fielmente las variaciones termodinámicas del entorno agrícola controlado. | No Funcional |
| R02 | El nodo local (ESP32) debe leer periódicamente las señales analógicas y digitales provenientes de los sensores integrados (DHT22, LDR, sensor capacitivo y sensor de pH). | No Funcional |
| R03 | El microcontrolador debe estructurar los datos capturados de los sensores en tramas de datos de formato ligero JSON. | No Funcional |
| R04 | El hardware de la capa de percepción debe ser de bajo consumo energético, justificando la viabilidad de la placa ESP32. | No Funcional |
| R05 | El firmware del microcontrolador debe permitir alterar programáticamente la frecuencia de muestreo y envío de datos. | Funcional |

Dominio de Red (Data Transferring)

Constituye la infraestructura lógica y los protocolos encargados de transportar los datos de manera segura y eficiente entre los dominios de detección y los dominios de aplicación. En esta arquitectura, se implementa a través de una red de área local (LAN) vía Wi-Fi y emplea el protocolo de mensajería asíncrona MQTT.

| ID | Descripción | Tipo |
| --- | --- | --- |
| R01 | La red debe ser capaz de transportar de manera eficiente y continua los paquetes de datos digitales (que contienen las variables agroclimáticas) desde su ubicación de origen en la capa física hasta el servidor central | No Funcional |
| R02 | La arquitectura de red debe operar íntegramente sobre una Red de Área Local (LAN) cerrada mediante conectividad Wi-Fi 2.4 GHz, sin dependencia de servicios de Cloud Computing. | No Funcional |
| R03 | El sistema debe implementar un protocolo de comunicación de la capa de aplicación basado en el modelo de publicación/suscripción (Publish/Subscribe). | No Funcional |
| R04 | La transmisión de las tramas de datos JSON desde el nodo local hacia el servidor central debe realizarse exclusivamente a través del protocolo de mensajería asíncrona MQTT. | No Funcional |
| R05 | El diseño de la red lógica debe estar preparado para soportar el incremento concurrente del tráfico. Debe poder gestionar peticiones simultáneas de decenas de nodos simulados sin saturar drásticamente la red | No Funcional |

Dominio de Aplicación y Servicio (ASD)

Representa el núcleo lógico e informático donde se procesan, analizan y almacenan los datos recolectados por la red de sensores. En el presente proyecto, este dominio está materializado por un servidor backend desarrollado en el framework NestJS y acoplado a una base de datos No relacional, garantizando la persistencia estructurada de las observaciones agroclimáticas recibidas a través del broker.

| ID | Descripción | Tipo |
| --- | --- | --- |
| R01 | El sistema debe contar con un Broker MQTT centralizado (Eclipse Mosquitto) operativo localmente para gestionar las publicaciones, y los tópicos de la red. | No funcional |
| R02 | El software del entorno de procesamiento debe estar diseñado para soportar múltiples conexiones y peticiones concurrentes. Al someter la arquitectura a pruebas de carga masiva | No Funcional |
| R03 | Todo el ecosistema de software (Broker, Backend y Base de Datos) debe estar alojado y configurado de forma centralizada en una computadora personal o servidor local dentro del entorno de pruebas | No Funcional |
| R04 | La lógica de procesamiento en Nest y las transacciones de escritura en la base de datos NoSql deben estar optimizadas. evitando que el backend no introduzca falsos cuellos de botella que alteren la medición de la latencia real de la red. | No funcional |
| R05 | Todo el ecosistema de software (Broker, Backend y Base de Datos) debe estar alojado y configurado de forma centralizada en una computadora personal o servidor local dentro del entorno de pruebas | No Funcional |
| R06 | El servidor central debe exponer la información procesada de manera estructurada a través de interfaces (APIs) | Funcional |
| R07 | El sistema debe registrar las marcas de tiempo (timestamps) exactas del momento en que se origina un paquete en el sensor y el momento en que es almacenado en el backend, para permitir el cálculo de la latencia de red | Funcional |
| R08 | El backend (desarrollado nestJs) debe suscribirse a los tópicos específicos del Broker MQTT para recibir ininterrumpidamente las tramas JSON enviadas por los nodos. | Funcional |
| R09 | El sistema debe analizar (parsear) las tramas JSON entrantes y almacenar las observaciones agroclimáticas en una base de datos no relacional. | Funcional |

Dominio de Usuario (UD):

Es la capa de presentación que facilita la interacción visual entre los usuarios humanos (o digitales) y la información procesada por los servicios del sistema IoT. En esta investigación, se implementa mediante un Dashboard o interfaz gráfica web, construida con el framework Vue.js, diseñada específicamente para el monitoreo dinámico de las variables agronómicas.

| ID | Descripción | Tipo |
| --- | --- | --- |
| R01 | El Dashboard debe actualizar la visualización de los datos (Humedad, pH, Temperatura, Luminosidad) en tiempo real, de manera asíncrona y sin necesidad de recargar la página web. | No Funcional |
| R02 | El procesamiento y almacenamiento de datos debe ejecutarse con una eficiencia tal que no se convierta en un cuello de botella durante las pruebas de estrés de la red. | No Funcional |
| R03 | La interfaz debe mostrar cada variable agroclimática con un nombre, unidad de medida y representación gráfica claramente diferenciados mediante etiquetas y colores consistentes. | No Funcional |
| R04 | El sistema debe exponer una interfaz gráfica de usuario (Dashboard) construida con Vue.js que permita visualizar las métricas agroclimáticas almacenadas a través de gráficos. | Funcional |